PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BOGUSŁAW  PILCH

ŚWIĘTOCHŁOWICE, UL.BUKOWA 44/1  TEL.FAX.(032) 205 09 07

NR NIP 627-000-31-41, NR REGON 2711266966

| INWESTOR | Gmina Będzin ul.11-go Listopada 20, 42-500 Będzin |  |
| --- | --- | --- |
| OBIEKT | Trasa rowerowa nr 1 w Będzinie od granicy miasta Dąbrowa Górnicza - wały przeciwpowodziowe wzdłuż rzeki Czarna Przemsza do centrum miasta Będzina - punkt informacyjny przy kortach (ul.Zawodzie). - działki nr 1/2, 24/2, - km.24, nr 45/3, 51/1, 52/1, 52/2, 52/4, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58 - km.22, nr 29, 85, 88 - km.5, nr 1, 3/8 - km.13, nr 83 - km.18, nr 13 - km.17, nr 1 -km.20, nr 1, 2, 49, 82, 83 -km.12, nr 116, 118 -km.10, nr 1, 64/1, 64/2 - km.11 wszystkie w obrębie Będzin, nr 3243 - km.9 i nr 3453/1 - km.11 obr. Łagisza |  |
| TEMAT | Projekt budowlano-wykonawczy trasy rowerowej nr1 realizowanej w ramach projektu subregionalnego "Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA - Etap I" . |  |
| DATA | 12.2009. |  |
| BRANŻA | PROJEKTOWAŁ |  |
| GŁ.PROJEKTANT | Mgr inż.arch. Bogusław PILCH Nr upr. projekt. 518/90 Nr ewid. członka ŚOIA SL-0043 |  |
| WSPÓŁPRACA AUTORSKA | Mgr inż.arch. Sebastian KOTLARZ Mgr inż.arch. Leszek WOŹNIAK Mgr inż.arch. Dominik KAPŁANEK |  |
| DROGI | Mgr inż. Maria SZYMKIEWICZ Nr upr. projekt. 451/83 Nr ewid. członka ŚOIIB SLK/BD/6188/02 |  |

Zawartość dokumentacji

I. Część opisowa

1. kopia uprawnień projektowych

2. Opis techniczny

II. Część rysunkowa

1. Trasa nr 1- wzdłuż Czarnej Przemszy – odcinek I 				1:1000

2. Trasa nr 1- wzdłuż Czarnej Przemszy – odcinek II 				1:1000

3. Trasa nr 1- wzdłuż Czarnej Przemszy – odcinek III 				1:1000

CZĘŚĆ  OPISOWA

do projektu budowlano-wykonawczego trasy rowerowej nr 1 o przebiegu: od granicy administracyjnej miast Będzina i Dąbrowy Górniczej - korona wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Czarna Przemsza do centrum Będzina - punkt informacyjny przy kortach (ul.Zawodzie).

- Podstawą opracowania:

- umowa z Gminą Będzin nr OŚ/34-200/09/1 z dnia 27.04.2009.

- notatki służbowe z dn.24.04.2009. i 15.05.2009.

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000

- inwentaryzacja urbanistyczna terenu wykonana przez projektantów w dniach 28-29.04.2009.

- Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. w sprawie warunków, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- projekt subregionalny „Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji – Centrum sportów letnich i wodnych – Pogoria Etap I”

## 2.  	Cel projektu

- realizacja trasy rowerowej biegnącej na koronie wałów p. powodziowych wzdłuż rzeki Czarna Przemsza i włączenie tego odcinka do systemu tras rowerowych łączących Centrum Sportów Letnich i Wodnych „Pogoria” z sąsiednimi miastami Dąbrową Górniczą, Siewierzem i Sławkowem w ramach projektu subregionalnego pn.”Rozwój aktywnych form turystyki

i rekreacji–Centrum sportów letnich i wodnych–Pogoria Etap I”

- wyznaczenie przebiegu fragmentu trasy rowerowej po drogach publicznych wzdłuż ulic: Prosta, Kręta, Zielona

- zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez łączenie atrakcyjnych miejsc

w poszczególnych miejscowościach

- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego

- niwelacja korony wału i umocnienie wału

3. 	 Zakres projektu

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy obejmuje realizację trasy rowerowej nr 1 od granicy administracyjnej miast Będzina i Dąbrowy Górniczej - korona wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Czarna Przemsza do centrum Będzina - punkt informacyjny przy kortach (ul.Zawodzie) - o długości całkowitej 5 414 m

Projekt obejmuje sposób zagospodarowania terenu przedstawiony w formie graficznej

i opisowej. Dokumentacja zawiera:

- projekt zagospodarowania terenu

- rysunki szczegółowe

- Projekt zagospodarowania terenu

4.1. Stan istniejący

Obszar, przez który przebiega projektowana trasa rowerowa jest terenem wolnym od zabudowy.

- odcinek nr 1: od granicy administracyjnej miast Będzin-Dąbrowa Górnicza do ul.Bory – długość 384 m, istniejąca ścieżka terenowa na koronie wału p. powodziowego, ziemna o szerokości ok.150 - 200 cm.

- odcinek nr 2: od ul.Bory do ul.Krętej i zjazdu na ul.Prostą – długość 666 m, istniejąca ścieżka terenowa na koronie wału p. powodz., ziemna o szerokości ok.30-50 cm.

- odcinek nr 3: ul.Prosta – ul.Kręta – ul.Zielona – długość 1684 m – po drogach publicznych o nawierzchni asfaltowej, początkowy odcinek ul.Prostej (ok.150 m)

o nawierzchni szutrowej

- odcinek nr 4: wjazd na wał z ul. Zielonej (przy skrzyżowaniu z ul.Zaciszną) do mostu na ul.Siemońskiej – długość 258 m, istniejąca ścieżka terenowa na koronie wału

p. powodziowego, ziemna o szerokości ok.30 - 50 cm.

- odcinek nr 5: od mostu na ul.Siemońskiej do zjazdu z wału przed Małpim Gajem – długość 1140 m, istniejąca ścieżka terenowa na koronie wału p. powodziowego, ziemna o szerokości ok.30 - 50 cm.

- odcinek nr 6: alejka parkowa w Małpim Gaju u podnóża wału p. powodziowego – długość 432 m, istniejąca alejka parkowa u podnóża wału p. powodziowego o nawierzchni ziemnej z obustronnymi obrzeżami chodnikowymi o szerokości ok.400 cm. Obrzeża chodnikowe ze względu na stan techniczny - do demontażu.

- odcinek nr 7: od wjazdu na wały za Małpim Gajem do chodnika przy ul.Kołłątaja – długość 579 m, istniejąca ścieżka terenowa na koronie wału p. powodziowego, ziemna o szerokości ok.30 - 50 cm.

- odcinek nr 8: po chodniku wzdłuż ul.Kołłątaja, potem zjazd pochylnią do przejścia podziemnego i dalej do punktu informacyjnego – długość 271 m, istniejące chodniki o nawierzchni asfaltowej o szerokości ok.350 - 500 cm.

4.2. Stan projektowany

- odcinek nr 1: od granicy administracyjnej miast Będzin-Dąbrowa Górnicza do ul.Bory – długość 384 m, zaprojektowano trasę rowerową dwukierunkową

o szerokości 2,5m o nawierzchni naturalnej z mieszanki piasku, gliny i cementu z dodatkiem środka enzymatycznego STABI DROX o gr.całkowitej 25 cm.

- odcinek nr 2: od ul.Bory do ul.Krętej i zjazdu na ul.Prostą – długość 666 m, zaprojektowano trasę rowerową dwukierunkową o szerokości 2,0m z lokalnymi przewężeniami do 1,5m o nawierzchni naturalnej z mieszanki piasku, gliny i cementu z dodatkiem środka enzymatycznego STABI DROX o gr.całkowitej 25 cm.

- odcinek nr 3: ul.Prosta – ul.Kręta – ul.Zielona – długość 1684 m, zaprojektowano połączenie i zjazd z korony wału (w okolicach skrzyżowania ul.Prostej i Krętej) o szerokości 250 cm o nawierzchni szutrowej (początkowy odcinek ul.Prostej długości 150m o nawierzchni szutrowej), dalej trasa rowerowa prowadzona jest w pasie drogowym o nawierzchni asfaltowej jednak ze względu na szerokość drogi nie ma możliwości wydzielenia specjalnego pasa dla ruchu rowerów.

- odcinek nr 4: wjazd na wał z ul. Zielonej do mostu na ul.Siemońskiej – długość 258 m - zaprojektowano połączenie i wjazd na wały (w okolicach skrzyżowania ul.Zielonej i Zacisznej) o szerokości 250 cm o nawierzchni naturalnej. Na koronie wału p. powodziowego trasa rowerowa o szerokości 2,0 m z lokalnymi przewężeniami do 1,5m o nawierzchni naturalnej z mieszanki piasku, gliny i cementu z dodatkiem środka enzymatycznego STABI DROX o gr.całkowitej 25 cm.

- odcinek nr 5: od mostu na ul.Siemońskiej do zjazdu z wału przed Małpim Gajem – długość 1140 m - zaprojektowano trasę rowerową dwukierunkową o szerokości 2,0m z lokalnymi przewężeniami do 1,5m o nawierzchni naturalnej z mieszanki piasku, gliny i cementu z dodatkiem środka enzymatycznego STABI DROX o gr.całkowitej 25 cm.

- odcinek nr 6: alejka parkowa w Małpim Gaju u podnóża wału p. powodziowego – długość 432 m, zaprojektowano modernizację istniejącej alejki parkowej i zmiana nawierzchni na  mieszankę piasku, gliny i cementu z dodatkiem środka enzymatycznego STABI DROX z wierzchnią warstwą asfalt. gr.3 cm, dodatkowo należy wymienić zniszczone obustronne obrzeża chodnikowe, całkowita szerokość ciągu pieszo-rowerowego wynosi 350 cm, przy czym ścieżka rowerowa o szerokości 200 cm zostanie wydzielona białymi pasami z oznakowaniem poziomym „trasa dla rowerów”.

- odcinek nr 7: od wjazdu na wały za Małpim Gajem do chodnika przy ul.Kołłątaja – długość 579 m, zaprojektowano wjazd na koronę wału w formie pochylni o nawierzchni naturalnej i szerokości 250 cm, dalej trasa rowerowa o nawierzchni naturalnej z mieszanki piasku, gliny i cementu z dodatkiem środka enzymatycznego STABI DROX o gr.całkowitej 25 cm i szerokości 250 cm, prowadzona jest na koronie wału p. powodziowego aż do chodniku przy ul.Kołłątaja.

- odcinek nr 8: po chodniku przy ul.Kołłątaja do punktu informacyjnego przy ul.Zawodzie – długość 271 m, zaprojektowano i wyznaczono białymi pasami ścieżkę rowerową o szerokości 250 cm z pozostawieniem pasa o szerokości ok.150 - 250 cm tylko dla ruchu pieszego.

4.3. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu ujęty w odrębnym opracowaniu.

4.4. Uzbrojenie podziemne

W pasie projektowanej trasy rowerowej występują urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej :

- wodociąg

- gazociąg

Realizacja projektowanej trasy rowerowej nie narusza i nie koliduje z istniejącą infrasytrukturą techniczną, jednak w przypadku natrafienia w czasie wykonywania robót budowlanych na jakiekolwiek instalacje należy je traktować jako czynne.

W miejscach przecięcia lub zbliżenia projektowanej trasy rowerowej do sieci należy zachować szczególną ostrożność i roboty w tej strefie należy bezwzględnie wykonywać sposobem ręcznym.

4.5. Zieleń

Zgodnie z wytycznymi RZGW w Gliwicach na odcinku od ul.Kołłątaja do parku „Małpi Gaj” wprowadzono korektę pierwotnego przebiegu trasy rowerowej, który obecnie koliduje z istniejącym drzewostanem. Ze względu na kolizję projektowanej trasy rowerowej zachodzi potrzeba wycinki ok.68 drzew rosnących wzdłuż korony wału przeciwpowodziowego.

W ramach kompensaty przyrodniczej projektant w porozumieniu z Urzędem Miasta Będzina i Referatem Ochrony Środowiska proponuje wykonanie nasadzeń zastępczych

w stosunku 1/1 (za jedno wycięte drzewo nasadzenie 1 nowego, młodego drzewka)

w miejscach, które zostaną określone na etapie realizacji inwestycji. Dokładne zestawienie ilości i rodzaju gatunkowego drzew do wycinki i nowoprojektowanych nasadzeń zostanie określone po wykonaniu inwentaryzacji stanu istniejącego przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

4.6. Własność terenu

Obszar wałów przeciwpowodziowych stanowi własność Skarbu Państwa we władaniu RZGW w Gliwicach.

Drogi publiczne: Prosta, Kręta, Zielona, Siemońska są własnością Gminy Będzin.

Drogi publiczne: Bory są własnością Skarbu Państwa w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Rogoźniku.

Własność prywatna (zjazd z ul.Zielonej na wał) - gmina wykupi część działki prywatnej, przez którą przebiega inwestycja.

5. 	Projekt budowlano-wykonawczy trasy rowerowej nr 1

5.1. Długości poszczególnych odcinków:

- odcinek nr 1: od granicy administracyjnej miast Będzin-Dąbrowa Górnicza do ul.Bory – długość 384 m - na koronie wału p. powodziowego

- odcinek nr 2: od ul.Bory do ul.Krętej i zjazdu na ul.Prostą – długość 666 m - na koronie wału p. powodziowego

- odcinek nr 3: ul.Prosta – ul.Kręta – ul.Zielona – długość 1684 m – po drogach publicznych

- odcinek nr 4: wjazd na wał z ul. Zielonej (przy skrzyżowaniu z ul.Zaciszną) do mostu na ul.Siemońskiej – długość 258 m - na koronie wału p. powodziowego

- odcinek nr 5: od mostu na ul.Siemońskiej do zjazdu z wału przed Małpim Gajem – długość 1140 m - na koronie wału p. powodziowego

- odcinek nr 6: alejka parkowa w Małpim Gaju u podnóża wału p. powodziowego – długość 432 m

- odcinek nr 7: od wjazdu na wały za Małpim Gajem do chodnika przy ul.Kołłątaja – długość 579 m - na koronie wału p. powodziowego

- odcinek nr 8: po chodniku przy ul.Kołłątaja zjazd pochylnią do przejścia podziemnego i dalej do punktu informacyjnego – długość 271 m

Całkowita długość trasy nr 1 wynosi  - 5 414 m

5.2. Szerokość i długość trasy rowerowej nr 1.

- ścieżka dwukierunkowa – od skrzyżowania z ul.Bory do granicy miast Będzina i Dąbrowy Górniczej - minimalna szerokość – 2,5 m na długości ok. 384 m

- ścieżka dwukierunkowa na koronie wału p. powodz. rzeki Przemsza – szerokość – 2,0m z lokalnymi przewężeniami do min.1,5 m, długość 2 643 m

- ścieżka prowadzona w pasie drogowym ulic: Prosta, Kręta, Zielona – bez możliwości wydzielenia pasa dla ruchu rowerów na długości 1684 m

- ciąg pieszo-rowerowy prowadzony w szerokości istniejącej alejki parkowej Małpi Gaj - minimalna szerokość – 3,5 m na  długości 432 m

- ścieżka dwukierunkowa wytyczona po powierzchni istniejących ciągów pieszych w rejonie przejścia podziemnego pod ul.Kołłątaja – długość 271 m

5.3. Parametry techniczne trasy rowerowej:

Trasę rowerową zaprojektowano w spadkach podłużnych zgodnych z naturalnym pochyleniem terenu.

Pochylenie poprzeczne trasy rowerowej – 2% w kierunku rzeki

Projektowane niwelety zostały dostosowane do wysokości terenu istniejącego oraz zachowano poziomy istniejących chodników i ulic.

5.4. Odwodnienie

Na całym ciągu trasy rowerowej przewidziano odwodnienie powierzchniowe w kierunku rzeki.

5.5. Nawierzchnia trasy rowerowej

5.5.1.  Nawierzchnia trasy rowerowej na wałach

Na koronie wału p. powodziowego zaprojektowano trasę rowerową o nawierzchni naturalnej z mieszanki piasku, gliny i cementu z dodatkiem środka enzymatycznego STABI DROX o gr.całkowitej 25 cm. Na koronie wałów p. powodziowych nie można stosować obrzeży

w formie krawężników.

5.5.2.  Nawierzchnia trasy rowerowej w pasie drogowym :

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa bez możliwości wydzielenia specjalnego pasa dla ruchu rowerów. Na odcinku ul.Prostej o dł. 252m o nawierzchni szutrowej zastosować środek enzymatyczny STABI DROX w celu powiązania luźnych cząstek żwiru i piasku.

5.5.3. Nawierzchnia trasy rowerowej parku Małpi Gaj.

Alejka parkowa w Małpim Gaju o nawierzchni z mieszanki piasku, gliny i cementu z dodatkiem środka enzymatycznego STABI DROX z wierzchnią warstwą asfaltową gr.3cm, dodatkowo należy wymienić obustronne krawężniki betonowe 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 jako obramowanie ścieżki rowerowej i chodnika

5.5.4.  Nawierzchnia trasy rowerowej w ciągach pieszo-rowerowych :

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa z wydzieleniem specjalnego pasa o szer.2,5m dla ruchu rowerów ale tylko na odcinkach ciągów pieszo-rowerowych z wyłączeniem ruchu rowerowego w obrębie przejścia podziemnego. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa wymaga prac remontowych, wyrównania nawierzchni.

6.  	Technologia.

6.1. Alejka parkowa i ścieżka rowerowa „Małpi Gaj”:

1.W pierwszym etapie ściągamy wierzchnią warstwę nawierzchni tworząc koryto o głębokości 0,3m. Ściągnięty materiał usypywany jest w formie wału na jednej ze stron nowopowstającej alejki parkowej.
2. Za pomocą recyklera spulchniamy pierwszą warstwę (w zależności od rozpisanej technologii może zajść potrzeba wymieszania jej z cementem lub gliną)	
3. Polewamy drogę mieszanką enzymatyczną STABI DROXi mieszamy zlany materiał . Za recyklerem podąża walec ubijając pierwszą warstwę alejki.	
4. Druga warstwa alejki usypywana jest z materiału zebranego podczas etapu 1. następnie

powtarzana jest czynność z punktu 2 i 3.

5. Ostatnim etapem jest nałożenie warstwy ścieralnej na ustabilizowanym gruncie

- mieszanki asfalt. o gr.3 cm

6.2. Trasa rowerowa na koronie wału przeciwpowodziowego

1. Etapy pracy:

1.1.W pierwszym etapie ściągamy wierzchnią warstwę darni z systemem korzeniowym na głębokości około10 cm. Ściągnięty materiał będzie wywożony na wysypisko ziemi.

1.2. Na koronie wału układamy warstwę o grubości około 25 cm (w stanie spulchnionym), która jest mieszaninę piasku, gliny i cementu (w ilości 3%).   
1.3. Polewamy wyrównaną warstwę środkiem enzymatycznym np. STABI DROX i mieszamy recyklerem zlany materiał.

1.4. Za recyklerem podąża walec ubijający gotową warstwę trasy rowerowej.

Całkowita grubość nowej nawierzchni trasy rowerowej po ubiciu walcem - około 15-20 cm.

Zwiększenie wysokości wału w stosunku do stanu istniejącego 5-10 cm
Na wale nie będą zastosowane obrzeża (krawężniki).

Nawierzchnia trasy rowerowej uzyskuje swoją pełną wytrzymałość i jest gotowa do użytkowania po 24h.

2. Rodzaj i ciężar sprzętu.

Do wykonania robót zostanie wykorzystany następujący sprzęt mechaniczny :
- Ciągnik o masie dopuszczalnej przypadającej na jedną oś nie przekraczającej
2,5 tony
- mały walec drogowy o masie własnej do 2 ton i szerokości bębnów do 100 cm

- recykler (dostawka do ciągnika)
- beczka z preparatem enzymatycznym (dostawka do ciągnika)

3. Materiały budowlane i środki chemiczne do budowy nawierzchni trasy rowerowej.
- piasek, glina, ziemia

- cement (około 3%)

- środek enzymatyczny np. STABI DROX (w ilości 50 ml na m² w rozcieńczeniu z wodą 1:200)

4. Certyfikaty i świadectwa na materiały budowlane
- atest higieniczny nr HK/B/0867/01/2006 Państwowego Zakładu Higieny

- certyfikat zakładowej kontroli produkcji nr ITB-0176/Z

5. Sposób eksploatacji i utrzymania trasy rowerowej (ewentualne roboty naprawcze, remonty).

- trasa rowerowa będzie użytkowana wyłącznie przez rowerzystów

- naprawa będzie polegała na miejscowym uzupełnieniu ewentualnych dziur mieszaniną piasku i cementu z dodatkiem STABI DROX i ubiciu recznym walcem wibracyjnym.

Opracował:

arch. Bogusław PILCH