III / 1   PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

Opis  techniczny

Spis treści

- Przedmiot opracowania

- Podstawa opracowania

- Zakres projektowanych prac

- Projektowany układ funkcjonalno – przestrzenny

- Rozwiązania materiałowe

- Zasady eksploatacji

- Uwagi ogólne

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Skateparku wraz z obiektami towarzyszącymi oraz dwoma boiskami do piłki plażowej w Będzinie, zlokalizowanego przy ul. Sportowej 2, działka nr 79/11, zasilanie poprzez dz. nr 79/15, Obr. 0001 Będzin, AM 24.

- Podstawa opracowania

- Umowa oraz ustalenia z Inwestorem

- Wizja w terenie

- Aktualne normy i przepisy budowlane

Zestaw obowiązujących norm:

| PN-90/B-03000 | Projekty budowlane. Obliczenia statyczne |
| --- | --- |
| PN-82/B-02000 | Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości |
| PN-82/B-02003 | Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe |
| PN-80/B- 02010/Az1 | Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem |
| PN-80/B- 02011 | Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem |
| PN-B-03264:2002 | Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia i projektowanie |
| PN-81/B- 03020 | Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-90/B- 03200 | Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-81/B-03150:2000 | Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-B-03002:1999 | Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. |

- Zakres projektowanych prac

Przewiduje się następujący zakres prac związany z budową Skateparku oraz boisk do piłki plażowej:

- Splantowanie i oczyszczenie istniejącego terenu, przygotowanie go pod wykonanie projektowanych nawierzchni

- Demontaż istniejącej nawierzchni z utwardzonego kruszywa asfaltowego oraz z płyt chodnikowych w rejonie wjazdu na teren szkoły – istn. parking

- Usunięcie pozostałości pni i systemów korzeniowych po wyciętych drzewach (wycinka drzew w zakresie prac Zamawiającego)

- Demontaż istniejącej bramy dwuskrzydłowej prowadzącej na obecny teren szkoły i montaż w jej miejscu nowej bramy.

- Naprawa uszkodzonych przęseł istniejącego ogrodzenia w rejonie istniejącej (wymienianej) bramy, wzdłuż ulicy Sportowej.

- Demontaż części istniejącego ogrodzenia od strony parkingu przy hotelu oraz montaż w ich miejscu projektowanej furtki i bramy dwuskrzydłowej

- Montaż projektowanego ogrodzenia panelowego wys. 2,0 m od strony szkoły wraz z furtką i bramą dwuskrzydłową zintegrowanymi z ogrodzeniem

- Wytyczenie projektowanego Skateparku, boisk do piłki plażowej, placu z kostki betonowej i chodników na terenie obiektu wraz z ich połączeniem z istniejącymi schodami przy szkole oraz parkingiem przy hotelu

- Wytyczenie elementów infrastruktury technicznej – słupy oświetleniowe, trasy kablowe

- Roboty ziemne – wyprofilowanie podłoża oraz zagęszczenie warstw podbudowy pod projektowane nawierzchnie

- Demontaż wraz z późniejszym zasypaniem wykopów i odtworzeniem istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na drodze pomiędzy hotelem a Skateparkiem dla przeprowadzenia linii kablowej (monitoring, nagłośnienie)

- Ułożenie projektowanych linii kablowych (oświetlenie, monitoring, nagłośnienie) od istn. przyłącza do projektowanych słupów oświetleniowych wraz z późniejszym zasypaniem wykopów

- Osadzenie obrzeży betonowych na ławach betonowych

- Wykonanie warstw odsączających i ich zagęszczenie mechaniczne

- Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego z ich zagęszczeniem

- Wykonanie płyty żelbetowej oraz przeszkód betonowych wraz z ich wykończeniem i przystosowaniem do jazdy po nich na deskorolkach

- Ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej na projektowanych chodnikach i placu pod mini rampę

- Wykonanie proj. instalacji elektrycznej oraz montaż słupów oświetleniowych

- Montaż systemu monitoringu, nagłośnienia i Wi-FI

- Montaż przeszkód kompozytowych

- Montaż przenośnej trybuny na nawierzchni z kostki betonowej

- Montaż elementów małej architektury

- Humusowanie i  obsianie trawą strefy bezpieczeństwa, proj. trawników oraz terenu przyległego w niezbędnym zakresie.

- Uporządkowanie terenu

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy stale kontrolować stabilność istniejącego nasypu na którym zlokalizowano projektowane obiekty. W przypadku stwierdzenia naruszenia jego stateczności należy bezwzględnie go wzmocnić i zabezpieczyć przed osuwaniem.

Sposób zabezpieczenia i wzmocnienia należy uzgodnić z Inwestorem

- Projektowany układ funkcjonalno – przestrzenny

Obszar objęty zakresem opracowania został wydzielony z istniejącego terenu szkolnego, który w chwili obecnej pełni funkcję trawnika oraz w części utwardzonej parkingu.

Projekt przewiduje jego podział na dwie części funkcjonalne: Skatepark oraz strefę boisk do piłki siatkowej, plażowej.

Dla potrzeb Skateparku zaprojektowano utwardzenie nawierzchni w formie płyty żelbetowej oraz takie jej ukształtowanie, aby powstały żelbetowe przeszkody przystosowane do jazdy po nich na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach. Kształt, forma oraz wielkość projektowanego placu i przeszkód zostały dostosowane do istniejącego terenu ograniczonego od strony wschodniej projektowanym ogrodzeniem biegnącym wzdłuż budynku szkoły, od północy strefą do piłki plażowej natomiast od strony południowej i zachodniej istniejącym ogrodzeniem biegnącym wzdłuż drogi i parkingu.

Płyta Skateparku posiada kilka poziomów oraz wewnętrzny trawnik dzięki czemu uzyskano dodatkowe jej zróżnicowanie.

W projekcie przewidziano również montaż gotowych przeszkód wykonanych ze sklejki laminowanej – mini rampy, montowanej do nawierzchni z kostki betonowej. Wszystkie projektowane nawierzchnie posiadają 1 % spadek co zapewnia zachowanie płynnej jazdy na deskorolkach, jak również odprowadzenie wód opadowych na teren nieutwardzony po stronie zachodniej w granicach własnej działki.

W miejscach, gdzie przeszkody betonowe dochodzą do krawędzi płyty zostaną wykonane małe skarpy terenowe, kształtem i wielkością dostosowane do ich geometrii zapewniające bezpieczeństwo użytkowników.

Drugą część obiektu stanowi strefa boisk do piłki siatkowej, plażowej. Zaprojektowano dwa pełnowymiarowe (8,0 x 16,0 m) boiska o nawierzchni piaszczystej. Każde z nich posiada piaszczystą strefę bezpieczeństwa szerokości 5,0 m. Wokół nich przewidziano chodniki z kostki betonowej szerokości 2,0 m po stronie wschodniej i zachodniej oraz 3,0 m od północy i południa. Chodnik po stronie północnej (wzdłuż ulicy Sportowej) prowadzi od istniejącej bramy wjazdowej (w projekcie przewidzianej do wymiany) do bramy w projektowanym ogrodzeniu panelowym, prowadzącej na teren szkoły. Drugie połączenie z terem szkoły zapewnia furtka w tym ogrodzeniu prowadząca do istniejących schodów. Po stronie południowej chodnik posiada w części poszerzenie na którym przewidziano montaż przenośnej trybuny zewnętrznej.  Stanowi ona jednocześnie wydzielenie pomiędzy strefą boisk, a Skateparkiem. Od strony parkingu przy hotelu zaprojektowano dodatkowo dwie ścieżki, które dzięki nowej furtce i bramie w istniejącym ogrodzeniu zapewniają połączenie komunikacyjno – funkcjonalne z istniejącą infrastrukturą techniczną (parkingami) oraz pozostałymi obiektami sportowymi znajdującymi się w sąsiedztwie.

Całość terenu zostanie oświetlona. W tym celu zaprojektowano słupy z naświetlaczami sportowymi, które będą wykorzystane także do montażu systemu monitoringu i nagłośnienia.

Od strony wschodniej, wzdłuż budynku szkoły teren zostanie wygrodzony projektowanym ogrodzeniem panelowym wys. 2,0 m z zintegrowaną bramą szerokości 3,0 m i furtką szerokości 1,2 m. Z pozostałych stron obszar posiada istniejące ogrodzenie. Przewiduje się jego częściowa naprawę po stronie północnej, wzdłuż ulicy Sportowej oraz wymianę w tym miejscu istniejącej bramy dwuskrzydłowej. Ponadto po stronie zachodniej zakłada się jego częściowy demontaż w miejscu projektowanej furtki szerokości 1,2 m oraz bramy dwuskrzydłowej szerokości 3,0 m.

Projekt przewiduje również montaż elementów małej architektury takich jak ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery i tablice informacyjne umieszczone w rejonach wejść na teren obiektu oraz wykonanie nowych i uzupełnienie istniejących trawników w terenie przyległym w zakresie niezbędnym do uporządkowania i przywrócenia odpowiedniego stanu istniejącym terenom zielonym.

- Rozwiązania materiałowe

  - Płyta betonowa – wg proj. konstrukcji

Beton C20/25  (B-25) gr. 15 cm zbrojony siatką stalową z prętów ø 12 mm (AIII) o oczkach 25 x 25 cm, hydrotechniczny W8, mrozoodporny W-150, zacierany na gładko maszynowo oraz pokryty impregnatem np. Skatsil G lub równoważnym, w ilości 0,05 l/m2 i utwardzony powierzchniowo posypką utwardzającą np. Skattop lub równoważną w ilości 5 kg/m2

Przy swobodnych krawędziach płyty co drugi pręt odgiąć do góry. Płyta dylatowana w polach 5 x 5 m. Pod płytę wykonać warstwie chudego betonu B-10 gr. 10 cm

Dopuszcza się zamianę powyższego zbrojenia zbrojeniem rozproszonym włóknami stalowymi np. TAB-Fiber Arcelor Mittal HE1/50 w ilościach wg wytycznych producenta lub włóknami EKOMET 60 x 0,8 mm wg wytycznych producenta – lub równoważne

Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, frakcje 0-31,5 mm oraz z kruszywa łamanego gr. 50 cm, frakcje 31,5-63,0 mm. Nośność podbudowy minimum 60 MPa.

Nawierzchnia musi być odporna na punktowe uderzenia oraz równa i gładka (dla osób poruszających się na deskorolce lub rolkach z kółkami o średnicy 44–59 mm nie może być żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej)

  - Obrzeża płyty betonowej – wg proj. konstrukcji

Obrzeże betonowe 6 x 30 cm na ławie z betonu B-10, wyrównane z poziomem płyty betonowej.  Między płytą betonową, a obrzeżem należy ułożyć taśmę dylatacyjną wykonaną ze spienionego polietylenu, obrzeża betonowe należy ułożyć tak, aby ich górna płaszczyzna pokrywała się z płaszczyzną płyty, obrzeża układane fazowaniem na zewnątrz.

  - Nawierzchnie z kostki betonowej – wg proj. konstrukcji

Kostka betonowa niefazowana gr. 6,0 cm, kolor szary, układana na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3,0 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0 cm.

Obrzeża betonowe 6 x 30 cm na ławie z chudego betonu B-10 (pkt. 5.2)

  - Boiska do piłki plażowej wraz ze strefą bezpieczeństwa

Wszystkie nawierzchnie piaszczyste należy wykonać z warstwy piasku gr. 50 cm przesiewanego (czystego) o fakcjach 0 – 0,5 mm gr. na geowłókninie (uniemożliwiającej mieszanie się piasku ze żwirem), warstwa dolana żwir gr. 20,0 cm zagęszczany mechanicznie.

Granica nawierzchni piaszczystych – obrzeża betonowe stanowiące jednocześnie krawędź nawierzchni z kostki betonowej (opis pkt. 5.2)

W odległości 1,0 m od linii bocznych boiska należy zamontować słupki stalowe Ø 76 mm, gładkie, wysokości 2,55 m służące do zawieszenie siatki. Słupki osadzić w fundamencie betonowym 50,0 x 50,0 x 120,0 cm – wg proj. konstrukcji. Linie boiska należy wytyczyć za pomocą taśmy szerokości 5 cm w kolorze kontrastującym z podłożem (najczęściej jest stosowany kolor  niebieski).

Każde z boisk wyposażyć w siatkę o długości od 9,5 m do 10 m i szerokości 1 m. Siatka zbudowana jest z kwadratowych czarnych oczek o boku 10 cm Górna taśma o kolorze kontrastującym (najczęściej biały) do czarnych oczek o szerokości 7 cm. Dolna krawędź siatki - 5 cm taśma o takim samym kolorze jak górna.

  - Przeszkody żelbetowe – wg proj. konstrukcji

Przeszkody projektuje się  w formie elementów żelbetowych, płyt lub ścian, zbrojonych  siatką  12 (AIIIN) o oczku 25 x 25 cm lub siatką 12 (AIIIN) o oczku 20 x 15 cm, beton C20/25, W-8, F150.

Część przeszkód zaprojektowano jako elementy prefabrykowane żelbetowe wykonane z betonu C30/37, W-8, F150.

Dopuszcza się zamianę ich na przeszkody żelbetowe, monolityczne, wylewane na mokro  - zbrojenie siatkami 12 (AIIIN) o oczku 25x25cm, beton C20/25, W-8, F150

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

  - Ławki – 4 sztuki

W projekcie przewidziano montaż ławek parkowych z oparciem, mocowanych do podłoża. Proponowana ławka wg rozdziału III / 3 – Elementy małej architektury.

  - Kosze na śmieci –  9 sztuk

W rejonie ławek, przy wejściach na teren obiektu oraz przy trybunie przenośnej zaprojektowano kosze na śmieci. Proponowany kosz  wg rozdziału III / 3 – Elementy małej architektury.

  - Tablica informacyjna – 2 sztuki

Przy wejściach na teren obiektu zlokalizowano tablice informacyjne na których będzie umieszczony regulamin obiektu oraz bieżące informacje dla użytkowników.

Proponowana tablica wg rozdziału III / 3 – Elementy małej architektury.

  - Stojak na rowery – 1 sztuka

W rejonie wejścia na teren obiektu po stronie zachodniej (od istn. parkingu)  przewidziano stojak na rowery.

Proponowany stojak wg rozdziału III / 3 – Elementy małej architektury.

  - Trybuna przenośna – 1 sztuka

Pomiędzy strefą boisk a Skateparkiem przewidziano montaż przenośnej trybuny, ustawianej na projektowanej nawierzchni z kostki betonowej

Proponowana trybuna wg rozdziału III / 3 – Elementy małej architektury.

- Zasady eksploatacji

Dla prawidłowej eksploatacji urządzeń wymagane są coroczne przeglądy techniczne, zgodnie z wymogiem PN-EN-1176-7 „Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji” oraz PN-EN-14974 „Urządzenia dla użytkowania sprzętu rolkowego. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”

Przegląd techniczny urządzeń każdorazowo kończy się wystawieniem Świadectwa Kontroli Technicznej, które zaspokaja wymogi PN oraz ewentualnym sporządzeniem listy elementów wymagających renowacji i naprawy. W przypadku braku uszkodzeń firma serwisująca wystawia świadectwo dopuszczające do dalszej eksploatacji, co równoznaczne jest z nałożeniem przez firmę na obiekt gwarancji i ubezpieczenia OC na okres 12 miesięcy.

Zakres stosowanej kontroli technicznej:

- Sprawdzenie elementów konstrukcyjnych oraz ich odkształceń

- Sprawdzenie połączeń śrubowych

- Sprawdzenie powierzchni elementów drewnianych

- Sprawdzenie stanu impregnatów drewnianych

- Sprawdzenie elementów metalowych z uwzględnieniem stanu warstwy powłoki (ocynkowanej lub lakierowanej)

- Sporządzenie Świadectwa Przeprowadzonej Kontroli Technicznej (zgodnie z wytycznymi PN-EN 1176-7) wraz z listą elementów wymagających napraw i renowacji

- Uwagi ogólne

- Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do użytkowania w Polsce, w szczególności winny spełniać wymogi określone przepisami przeciwpożarowymi i sanitarnymi

- Prace wykonywać zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

- Jakość oraz standard prac budowlanych i wykończeniowych musi odpowiadać Polskim Normom.

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

- W razie stwierdzenia niezgodności – skontaktować się z projektantem.

- Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

- Obowiązują uwagi zawarte na rysunkach.

- Przedstawione w projekcie rozwiązania materiałowe można zamienić na inne o podobnych parametrach i właściwościach technicznych po uprzedniej zgodzie Inwestora

Opracował

arch. Mirosław Macioszek

III / 2    PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

Część rysunkowa

SPIS RYSUNKÓW

A – 1.1	Skatepark – rzut 							1:100

A – 1.2	Boska do siatkówki – rzut						1:100

A – 2.1 	Przekrój terenowy A – A						1:100

A – 2.2 	Przekroje terenowe B – B,  C – C 				1:100

A – 3.1.1 	Przeszkoda nr 1 – rzut 						1:50

A – 3.1.2 	Przeszkoda nr 1 – przekrój A-A, B-B, widok 1			1:50

A – 3.2.1 	Przeszkody nr 2,3,4,6 – rzut					1:50

A – 3.2.2 	Przeszkody nr 2,3,4,6 – przekrój A-A, B-B, C-C		1:50

A – 3.3.1 	Przeszkody nr 5,10 – rzut						1:50

A – 3.3.2 	Przeszkody nr 5,10 – przekrój A-A, B-B, C-C, widok 1	1:50

A – 3.4.1 	Przeszkody nr 7,8 – rzut 						1:50

A – 3.4.2 	Przeszkody nr 7,8 – przekrój A-A, B-B, widok 1		1:50

A – 3.5.1 	Przeszkody nr 9,10,11 – rzut					1:50

A – 3.5.2 	Przeszkody nr 9,10,11 – przekrój A-A, B-B, C-C, widok 1	1:50

A – 3.6.1 	Przeszkody nr 10,12,13 – rzut					1:50

A – 3.6.2 	Przeszkody nr 10,12,13 – przekrój A-A, B-B, C-C, widok 1	1:50

A – 4.1	Płyta betonowa – detal obrzeża					1:20

A – 4.2	Nawierzchnia z kostki betonowej – detal obrzeża		1:20

A – 4.3	Boisko do piłki plażowej – detal nawierzchni 			1:20

A – 5		Boisko do piłki plażowej						1:100