7.		INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN

I PODOBNYCH ELEMENTÓW

Kod CPV 45421100-5

SPIS TREŚCI

1.  	WSTĘP

2.   	MATERIAŁY

3.   	SPRZĘT

4    	TRANSPORT

5    	WYKONANIE ROBÓT

6    	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.   	OBMIAR ROBÓT

8    	ODBIÓR ROBÓT

9    	PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. 	PRZEPISY ZWIĄZANE

Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST - Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1.	WSTĘP.

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymiany stolarki i ślusarki.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i mające na celu wykonanie wymiany stolarki i ślusarki.

1.4.	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz   są udokumentowane zapisem dokonanym   w dzienniku  budowy,   potwierdzonym przez   nadzór  techniczny,   lub   innym równorzędnym dowodem..

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz ślusarki powinna być wykonana zgodnie

z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj materiału, rodzaj szkła, wymaganą jakość , termoizolacyjność, dźwiękoszczelność

oraz kolorystykę.

2.	MATERIAŁY.

Proponowane materiały i ich rodzaje  podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne

w przypadku braku odpowiednich norm.

Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3.	SPRZĘT.

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

Stosowany  sprzęt  drobny  ręczny   i  elektronarzędzia, samochód  dostawczy.

4.	TRANSPORT.

Materiały i sprzęt	mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez  Inspektora,	w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy okna przewozić w pozycji pionowej ,

dobrze zamocowane , zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem  mechanicznym w czasie transportu .

5.	WYKONANIE ROBÓT.

5.1.	Zasady ogólne

Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić

czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia.

Okna i drzwi nie zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą

stabilność uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu.

Okna zabezpieczone folią ochronną nie należy przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okna i drzwi należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę na uszkodzenia.

Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia.

5.2. 	Przygotowanie do montażu

Przetransportować okno lub drzwi w pobliże otworu. Usunąć pętle transportowe (jeżeli są zamontowane). Zdjąć skrzydła stolarki.

5.3.  	Montaż

5.3.1. Montaż okien

Montaż okien rozpocząć od umocowania kotew na ramie okna. Rozmieszczenie kotew określa producent stolarki, zwykle co 40cm. Ramę wstawić do otworu okiennego. Przy pomocy klinów zaryglować ramę w narożach, tak aby działanie rozpierające klinów przenoszone było wzdłuż profili ramy. Uwaga - nigdy nie wolno klinować w połowie długości ramy. Poprzez manipulację narożnymi klinami drewnianymi ustalić przy pomocy poziomicy właściwe położenie ramy w otworze okiennym tzn. Wyrównać poziom, pion i położenie w płaszczyźnie pamiętając jednocześnie aby czoło ramy  zdystansować od węgarka o około 0,5cm. Poprzez otwory w kotwach wykonać otwory w murze pod kołki rozporowe 6 lub 8 i przy pomocy wkrętów przymocować kotwy do muru

Uwaga: jeżeli z jakichkolwiek względów niemożliwe jest zastosowanie kotew można przeprowadzić montaż bezpośrednio poprzez ramę - jest to montaż o na większym stopniu trudności. Szczelinę miedzy ościeżnicą a murem należy wypełnić pianką poliuretanową zapewniającą najlepszą izolację termiczną  Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie należy dokonać przy pomocy wełny mineralnej lup pianki dostosowanej do niskich temperatur.

Uwaga: jeżeli wymiary otworu okiennego stwarzają dużo większe luzy między ramą okienną i murem (w stosunku do luzów optymalnych ) w celu zaoszczędzenia pianki poliuretanowej można przestrzenie te „zawęzić" poprzez zastosowanie pasów styropianowych od strony muru a dopiero pozostałą przestrzeń wypełnić pianką poliuretanową.

Następnie zamontować skrzydła i zamknąć okno. Okna nie otwierać do czasu stwardnienia pianki poliuretanowej. Po stwardnieniu pianki naddatki obciąć ostrym nożem. W razie potrzeby można usunąć kliny drewniane - z wyjątkiem klinów znajdujących się pod dolną częścią ramy, a otwory po nich wypełnić pianką poliuretanową lub wełną mineralną.

Należy zwrócić uwagę, czy otwory odpływowych są drożne, a ich wyloty od strony

zewnętrznej pozwalają na swobodny wypływ wody na parapet.

5.4. 	Montaż parapetów

W przypadku stosowania parapetów, ich grubość należy uwzględnić podczas przygotowania otworu okiennego i montażu okna.

Parapety zewnętrzne należy montować w ten sposób, aby „zachodziły" pod ramę okna gdyż tylko wówczas istnieje pewność ich prawidłowego uszczelnienia.

Uwaga: jeżeli z jakichkolwiek względów parapet zewnętrzny montowany jest „na styk" z ramą okienną, należy pamiętać, aby otwory odprowadzające wodę, usytuowane w dolnym profilu ramy pozostawały nad parapetem.

Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych powyżej poziomu

otworów odpływowych.

5.5.	Osadzanie i mocowanie elementów ślusarki budowlanej

Elementy ślusarki mogą być osadzane równocześnie z wykonywaniem ścian, układaniem posadzek, schodów itp. bądź w terminie późniejszym w pozostawionych lub wykutych gniazdach.

Mocowanie elementów ślusarki budowlanej polega na wprowadzeniu ich końców lub specjalnych kotew w uprzednio przygotowane gniazda, ustaleniu położenia elementu przez odpowiednie podparcie i zaklinowanie oraz wypełnieniu gniazd zaprawą cementową marki nie niższej niż 30. Gniazda muszą być uprzednio oczyszczone z gruzu, wiórów, śniegu itp. Wypełnianie gniazd zaprawą powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż 5°C.

5.6. 	Prace wykończeniowe

Wykończenie otworów tynkiem lub listwami maskującymi oraz wykończenie silikonem.

Szczególne znaczenie ma wypełnienie silikonem wszystkich krawędzi styku ramy okna z murem, parapetem zewnętrznym i wewnętrznym.

Od strony wewnętrznej krawędzie styku wypełnia się zazwyczaj silikonem białym zaś od strony zewnętrznej silikonem transparentowym (bezbarwnym).

Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć i usunięcia wszelkich zabrudzeń zaprawą murarską, tynkiem itp.

Niedopuszczalne jest czyszczenie okien z PCW środkami ścierającymi i żrącymi.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.	Zasady ogólne.

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST 1.0,

a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami

i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów.

6.2.	Warunki szczegółowe.

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach

i instrukcjach producentów materiałów.

- 6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robót

Elementy stolarki i ślusarki  budowlanej powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną.

Odchylenia w tym zakresie nie powinny być większe niż:

- dla   elementów  osadzonych  w  płaszczyźnie posadzek ±1 mm,

- dla   elementów  osadzonych  w  płaszczyźnie ścian i sufitów ±2 mm,

- dla pionowych .części elementu (np.pręty balustrad, słupy, stojaki ościeżnic)od teoretycznego pionu ±1 mm na 1 m długości boku elementu, jednak nie więcej niż ±3 mm na całej długości boku,

- dla poziomych części elementu od teoretycznego poziomu ±2 mm na 1 m długości

boku elementu, jednak nie więcej niż ±5 mm na całej długości boku.
Szczelina  między elementami , a otworem, w którym jest osadzony, nie powinna być większa niż 1 cm dla elementów ślusarki , większa niż 1,75 cm dla stolarki pcw.

Stojaki ościeżnic powinny tworzyć z nadprożem kąt prosty. Odchylenia od kąta prostego nie mogą spowodować różnicy w szerokości ościeżnicy, mierzonej we wrębach. Dopuszczalne różnice szerokości ościeżnicy nie mogą być większe niż:

- dla    drzwi    jednoskrzydłowych    	—2 mm,

- dla drzwi dwuskrzydłowych 		— 4 mm.

Wychylenie całej ościeżnicy lub jednego z jej stojaków z płaszczyzny pionowej,
mierzone od strony wrębu, nie powinno przekraczać 2 mm na całej wysokości
ościeżnicy.

Zamocowanie elementu ślusarki budowlanej powinno być sztywne w każdym gnieździe, a głębokość zamocowania nie powinna być mniejsza niż 6 cm. Punkty zamocowania elementu ślusarki budowlanej muszą być umiejscowione zgodnie z dokumentacją techniczną. Jeżeli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, odległość punktów zamocowania elementu od jego naroży nie powinna przekraczać 25 cm, a odległość pomiędzy punktami zamocowania nie powinna być większa niż 100 cm. Osadzenie elementów ślusarki budowlanej bezpośrednio w gruncie jest niedopuszczalne.

Jeżeli dokumentacja techniczna przewiduje konieczność uszczelnienia styku między elementem ślusarki budowlanej a ścianą lub stropem, to uszczelnienie takie powinno być wykonane za pomocą materiału odpornego na działanie wilgotności (np. pianki poliuretanowej).

Po zamontowaniu okien należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania

i w przypadku nieprawidłowości przeprowadzić regulację okuć przy pomocy klucza imbusowego . Jeżeli montaż okna wykonany został prawidłowo skrzydła powinny „lekko" otwierać się i zamykać.

6.3. 	Ocena wyników badań.

Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, należy bądź tylko ich część uznać za zgodne z wymaganiami.

W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami , należy:

a)	roboty  wykonane  niezgodnie  z  wymaganiami   poprawić  w celu doprowadzenia   ich   do   zgodności   z   wymaganiami i  po   poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo

- zakwestionowane  roboty odrzucić  oraz nakazać powtórne wykonanie robót

7.    OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2.  Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych m2.

Montaż okien i drzwi oblicza się w mb obwodu okien i drzwi

7.3. Wielkości obmiarowe okien i drzwi  określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji

projektowej wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze

8.	ODBIÓR ROBÓT.

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt 8

8.2.	Odbiór robót.

8.2.1.	Odbiór  częściowy  wymaga  sprawdzenia :

- wymiarów  otworów

- prostopadłości  i  równości  ościeży

- mocowania  i  zabezpieczenia  śrub  i  kotew mocujących

- wilgotność murów

8.2.2. 	Odbiór  końcowy  wymaga  sprawdzenia :

- osadzenia  ościeżnic

- jakości  osadzenia  i  dopasowania  skrzydeł  okiennych  i  drzwiowych

- szczelności  okien  i  drzwi

- stałości  skrzydeł  okiennych  i  drzwiowych  w  położeniu  zamkniętym

- jakość powierzchni zewnętrznej,

- ilość i wielkość okuć, sposób zamocowania i działania okuć

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia parapetów

- jakości  osadzenia ( pionowość ) i  dopasowania  elementów ślusarki

8.3.	Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST .

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

-          wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,

-	protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

8.4. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9

9.2.   Podstawą   rozliczenia   finansowego,    z   uwzględnieniem   zapisów   zawartych    pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość w mb obwodu okien i drzwi według ceny jednostkowej, która obejmuje:

- dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):

-	przygotowanie stanowiska roboczego,

-	obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,

-	ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,

-	przygotowanie podłoża,

-	montaż okien i drzwi,

-	oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

10.    	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.

[1] 	Instrukcja montażu producenta stolarki lub ślusarki

[2] 	Atesty zgodności.

[3] 	PN-EN 12365-1:2004 (U)   Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne

i klasyfikacja

[4] 	PN-EN 12365-2:2004 (U)   Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 2:

Liniowa siła zamykająca. Metody badań

[5] 	PN-EN 12365-3:2004 (U)   Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 3: Oznaczenie powrotu poodkształceniowego. Metoda badania

[6] 	PN-EN 12365-4:2004 (U)   Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 4: Oznaczenie odkształcenia trwałego po starzeniu. Metoda badania

[7] 	PN-72/B-10180   Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze

[8] 	PN/B-02100 z 1952   Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia

[9] 	PN-EN 950:2000  Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym

[10] 	PN-EN 951:2000  Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności

[11] 	PN-EN 952:2000  Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru

[12] 	PN-EN 1027:2001  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania