Spis Treści

CZĘŚĆ OPISOWA ………………………………………………………………………str.

I.  Opis techniczny

1. Rodzaj opracowania ....................................................................................................2

1.1 Inwestor.........................................................................................................................2

1.2 Podstawa opracowania.................................................................................................2

1.3 Zakres opracowania......................................................................................................2

1.4 Lokalizacja.....................................................................................................................2

1.5 Opis stanu istniejącego..................................................................................................2

2.  Konstrukcja nawierzchni jezdni ......................................................................................3

CZĘŚĆ  GRAFICZNA

Rys. nr 1 –  Przekrój konstrukcyjny ulic Wiejskiej, Siemońskiej, Zacisze ............skala 1:50

Rys. nr 2-    Przekrój konstrukcyjny ulic Zielonej, Nowej, Krętej.................... ......skala 1:50

Rys. nr 3-    Przekrój konstrukcyjny ulicy Prostej..................................................skala 1:50

OPIS TECHNICZNY

Rodzaj opracowania

Projekt wykonawczy odtworzenia nawierzchni w dzielnicy Będzina -Zielona  ulic Wiejskiej, Krętej, Prostej, Zielonej, Siemońskiej,   Zacisznej, Nowej.

1.1 Inwestor

Urząd Miejski w Będzinie .

1.2 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Projekty budowlano – wykonawcze przebudowy w/w ulic

- Wizja lokalna w terenie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie.

1.3 Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie odtworzenia nawierzchni w/w ulic     w związku z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

1.4 Lokalizacja

Teren opracowania położony jest w Będzinie dzielnicy Zielona.

1.5 Opis stanu istniejącego

- Ul. Wiejska- od skrzyżowania z ulica Siemońską do skrzyżowania z  ulicą Zieloną dlugości 820,00 m  jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokość 5,00 m

chodnik jednostronny z płyt betonowych 35x35x7 cm. i 50x50x7cm. szerokości 1,50 m. szerokość pasa przeznaczona do odtworzenia 4,00m

- Ul. Siemońska- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,00 m o obustronnych chodnikach o szerokości 1,50m z płyt betonowych 35x35x7cm. Szerokość pasa przeznaczona do odtworzenia 4,00m.

- Ul. Zaciszna – jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,50 m chodnik jednostronny o szerokości 1,50 m z płyt betonowych 35x35x5 cm. Szerokość pasa przeznaczona do odtworzenia –3,50

- Ul. Zielona – jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,00 chodnik jednostronny o szerokości 1,50 m z płyt betonowych 35x35x5 i kostki betonowej gr. 8 cm. Szerokość pasa przeznaczona do odtworzenia- 4,00m

- Ul. Nowa – jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,00 m. Szerokość pasa przeznaczona do odtworzenia –3,00

- Ul. Kręta- jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,00m. Chodnik obustronny o nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm. i z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Szerokość jezdni przeznaczona do odtworzenia 5,00m.

- Ul. Kręta ( wzdłuż torów kolejowych) nawierzchni jezdni  bitumiczna o szerokości 4,00 m Nawierzchnia jezdni przeznaczona do odtworzenia 3,00 m

- Ul. Prosta nawierzchnia jezdni bitumiczna o szerokości 6,00 m. Chodnik z płytek betonowych 35x35x5 cm oraz z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Szerokość jezdni przeznaczona do odtworzenia – 4,00m

2.Konstrukcja nawierzchni jezdni

W związku z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej zachodzi potrzeba odtworzenia nawierzchni w/w ulic  szerokości pasa na szerokość wykopu pod kanalizacje. W tym celu należy naciąć nawierzchnie piłą mechaniczną na całej długości odtworzenia. Wykonać konstrukcje nawierzchni wg zamieszczonych przekrojów konstrukcyjnych. Połączenie istniejące nawierzchni z projektowana należy wykonać za pomocą bitumicznej masy zalewowej. W miejscach projektowanych odgałęzień  kanalizacyjnych i wodociągowych należy odtworzyć istniejący chodnik wraz z krawężnikiem. Do wykonania projektowanych warstw nawierzchni należy użyć atestowanych materiałów oraz przeprowadzić odbiór

Wg warunków wykonania i odbioru. Wymiana krawężników 20%. Przewidywany odzysk materiałw z rozbiórki – 60 %. Należy używać sprzętu nie powodującego zniszczenia istniejącej nawierzchni poza pasam robot.

Konstrukcję nawierzchni jezdni ulic  stanowią następujące warstwy:

1.   ul. Wiejska odbudowa pasa nawierzchni szer. 4,00 m

a/ nawierzchnia mineralno-bitumiczna  warstwa ścieralna – 3 cm

b/ nawierzchnia mineralno-bitumiczna  warstwa wiążąca – 5 cm

c/ podbudowa górna z kruszywa łamanego – 10 cm

d/ podbudowa dolna z kruszywa łamanego – 20cm

Konstrukcje jednostronnego chodnika przeznaczonych do odtworzenia stanowią następujące warstwy :

a/ płyty betonowe chodnikowe 50x50x7 cm.- odzysk 60%

b/ podsypka piaskowa – 5 cm.

c/ podbudowa z tłucznia – 10 cm.

oraz :

a/ kostka betonowa gr. 8 cm- odzysk 60%

b/ podsypka piaskowa – 5 cm.

c/ podbudowa z tłucznia- 10 cm.

2. ul. Siemońska odbudowa pasa nawierzchni o szer. 4,00 m

a/ nawierzchnia mineralno-bitumiczna  warstwa ścieralna – 3 cm

b/ nawierzchnia mineralno-bitumiczna  warstwa wiążąca – 5 cm

c/ podbudowa górna z kruszywa łamanego – 10 cm

d/ podbudowa dolna z kruszywa łamanego – 20cm

Konstrukcje obustronnego chodnika przeznaczonych do odtworzenia stanowią następujące warstwy :

a/ płyty betonowe chodnikowe 50x50x7 cm.- odzysk 60%

b/ podsypka piaskowa – 5 cm.

c/ podbudowa z tłucznia – 10 cm.

oraz :

a/ kostka betonowa gr. 8 cm – odzysk 60%

b/ podsypka piaskowa – 5 cm.

c/ podbudowa z tłucznia- 10 cm.

3. ul. Zaciszna odbudowa pasa nawierzchni -3,50 m.

a/ nawierzchnia mineralno – bitumiczna warstwa ścieralna – 3 cm.

b/ nawierzchnia mineralno – bitumiczna   warstwa wiążąca – 4 cm.

c/ podbudowa z kruszywa łamanego – 20 cm.

Konstrukcje chodnika jednostronnego stanowią następujące warstwy :

a/ płyty betonowe chodnikowe 35x35x7 cm.- odzysk 60%

b/ podsypka piaskowa – 5 cm.

c/ podbudowa z tłucznia – 10 cm.

4. ul. Zielona odbudowa pasa nawierzchni szer. 4,00 m

a/ nawierzchnia mineralno-bitumiczna  warstwa ścieralna – 3 cm

b/ nawierzchnia mineralno-bitumiczna  warstwa wiążąca – 5 cm

c/ podbudowa górna z kruszywa łamanego – 10 cm

d/ podbudowa dolna z kruszywa łamanego – 20cm

Konstrukcje obustronnego chodnika przeznaczonych do odtworzenia stanowią następujące warstwy :

a/ płyty betonowe chodnikowe 50x50x7 cm.- odzysk 60%

b/ podsypka piaskowa – 5 cm.

c/ podbudowa z tłucznia – 10 cm.

oraz :

a/ kostka betonowa gr. 8 cm – odzysk 60%

b/ podsypka piaskowa – 5 cm.

c/ podbudowa z tłucznia- 10 cm.

5. ul. Kręta wzdłuż torów P.K.P. odbudowa pasa nawierzchni szer. 3,00 m

a/ nawierzchnia mineralno – bitumiczna warstwa ścieralna – 3 cm.

b/ nawierzchnia mineralno – bitumiczna   warstwa wiążąca – 4 cm.

c/ podbudowa z kruszywa łamanego – 20 cm.

6. ul. Kręta odbudowa pasa nawierzchni szer. 5,00 m.

a/ nawierzchnia mineralno – bitumiczna warstwa ścieralna – 3 cm.

b/ nawierzchnia mineralno – bitumiczna   warstwa wiążąca – 4 cm.

c/ podbudowa z kruszywa łamanego – 20 cm.

Konstrukcje obustronnego chodnika przeznaczonych do odtworzenia stanowią następujące warstwy :

a/ płyty betonowe chodnikowe 50x50x7 cm.- odzysk 60%

b/ podsypka piaskowa – 5 cm.

c/ podbudowa z tłucznia – 10 cm.

oraz :

a/ kostka betonowa gr. 8 cm – odzysk 60%

b/ podsypka piaskowa – 5 cm.

c/ podbudowa z tłucznia- 10 cm.

7. ul. Nowa odbudowa pasa nawierzchni szer. 3,00 m

a/ nawierzchnia mineralno – bitumiczna warstwa ścieralna – 3 cm.

b/ nawierzchnia mineralno – bitumiczna   warstwa wiążąca – 4 cm.

c/ podbudowa z kruszywa łamanego – 20 cm.

8. ul. Prosta odbudowa pasa nawierzchni o szer. 4,00 m

a/ nawierzchnia mineralno-bitumiczna  warstwa ścieralna – 3 cm

b/ nawierzchnia mineralno-bitumiczna  warstwa wiążąca – 5 cm

c/ podbudowa górna z kruszywa łamanego – 10 cm

d/ podbudowa dolna z kruszywa łamanego – 20cm

Konstrukcje jednostronnego chodnika przeznaczonych do odtworzenia stanowią następujące warstwy :

a/ płyty betonowe chodnikowe 50x50x7 cm.- odzysk 60%

b/ podsypka piaskowa – 5 cm.

c/ podbudowa z tłucznia – 10 cm.

oraz :

a/ kostka betonowa gr. 8 cm – odzysk 60%

b/ podsypka piaskowa – 5 cm.

c/ podbudowa z tłucznia- 10 cm.