Spis Treści

CZĘŚĆ OPISOWA ………………………………………………………………………str.

I.  Opis techniczny

1. Rodzaj opracowania ....................................................................................................2

1.1 Inwestor.........................................................................................................................2

1.2 Podstawa opracowania.................................................................................................2

1.3 Zakres opracowania......................................................................................................2

1.4 Lokalizacja.....................................................................................................................2

1.5 Opis stanu istniejącego..................................................................................................2

2.  Konstrukcja nawierzchni jezdni ......................................................................................3

CZĘŚĆ  GRAFICZNA

Rys. nr 1 –  Przekrój konstrukcyjny ulic Spokojnej, Polnej, Sierakowskiego,

Świerczewskiego .............................................................................skala 1:50

OPIS TECHNICZNY

Rodzaj opracowania

Projekt wykonawczy odtworzenia nawierzchni w dzielnicy „Brzozowica” w Będzinie  ulic Spokojnej, Polnej, Sierakowskiego, Świerczewskiego, ulic 1,2,3,4.

1.1 Inwestor

Urząd Miejski w Będzinie .

1.2 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna w terenie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie.

1.3 Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie odtworzenia nawierzchni w/w ulic     w związku z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

1.4 Lokalizacja

Teren opracowania położony jest w Będzinie dzielnicy Brzozowica.

1.5 Opis stanu istniejącego

- Ul. Spokojna- .jezdnia o szerokości 3,00 m z betonu asfaltowego chodnik jednostronny o szer. 1,20 m z płyt betonowych 35x35x7. szerokość pasa przeznaczona do odtworzenia 3,00m

- Ul. Polna- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,00 m brak chodników.  Szerokość pasa przeznaczona do odtworzenia 3,00m.

- Sierakowskiego – jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,50 m chodnik jednostronny o szerokości 1,00 m z płyt betonowych 35x35x5 cm. Szerokość pasa przeznaczona do odtworzenia –3,00

- Ul. Świerczewskiego 2  – jezdnia o nawierzchni z cegły klinkierowej o szerokości 7,00 brak chodników.  Szerokość pasa przeznaczona do odtworzenia- 2,00m. Odcinek dojazdowy do ulicy Świerczewskiego – jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szer. 5,00 m brak chodników. Szerkość jezdni przeznaczona do odtworzenia –2,00 m.

- Ul. o numerach 1,2,3,4 – nawierzchnia gruntowa.

2.Konstrukcja nawierzchni jezdni

W związku z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej zachodzi potrzeba odtworzenia nawierzchni w/w ulic  szerokości pasa na szerokość wykopu pod kanalizacje. W tym celu należy naciąć nawierzchnie piłą mechaniczną na całej długości odtworzenia. Wykonać konstrukcje nawierzchni wg zamieszczonych przekrojów konstrukcyjnych. Połączenie istniejące nawierzchni z projektowana należy wykonać za pomocą bitumicznej masy zalewowej. W miejscach projektowanych odgałęzień  kanalizacyjnych i wodociągowych należy odtworzyć istniejący chodnik wraz z krawężnikiem. Do wykonania projektowanych warstw nawierzchni należy użyć atestowanych materiałów oraz przeprowadzić odbiór

Wg warunków wykonania i odbioru. Wymiana krawężników 20%. Przewidywany odzysk materiałw z rozbiórki – 60 %. Należy używać sprzętu nie powodującego zniszczenia istniejącej nawierzchni poza pasam robot.

Konstrukcję nawierzchni jezdni ulic  stanowią następujące warstwy:

1.   ul. Spokojna odbudowa pasa nawierzchni szer. 3,00 m

a/ nawierzchnia mineralno-bitumiczna  warstwa ścieralna – 3 cm

b/ nawierzchnia mineralno-bitumiczna  warstwa wiążąca – 5 cm

c/ podbudowa górna z kruszywa łamanego – 8 cm

d/ podbudowa dolna z kruszywa łamanego – 20cm

Konstrukcje jednostronnego chodnika przeznaczonych do odtworzenia stanowią następujące warstwy :

a/ płyty betonowe chodnikowe 50x50x7 cm.- odzysk 60%

b/ podsypka piaskowa – 5 cm.

c/ podbudowa z tłucznia – 10 cm.

2. ul. Polna odbudowa pasa nawierzchni o szer. 3,00 m

a/ nawierzchnia mineralno-bitumiczna  warstwa ścieralna – 3 cm

b/ nawierzchnia mineralno-bitumiczna  warstwa wiążąca – 5 cm

c/ podbudowa górna z kruszywa łamanego – 8 cm

d/ podbudowa dolna z kruszywa łamanego – 20cm

3. ul. Sierakowskiego  odbudowa pasa nawierzchni -3,00 m.

a/ w-wa ścieralna kostka bazaltowa z odzysku – 60%- 10 cm.

b/ podsypka cementowo piaskowa – 3,00 cm.

c/ podbudowa w-wa górna z kruszywa łamanego – 10,00 cm  .

c/ podbudowa w-wa dolna z kruszywa łamanego – 20 cm.

Konstrukcje chodnika jednostronnego stanowią następujące warstwy :

a/ płyty betonowe chodnikowe 35x35x7 cm.- odzysk 60%

b/ podsypka piaskowa – 5 cm.

c/ podbudowa z tłucznia – 10 cm.

4. ul.Świerczewskiego 2  odbudowa pasa nawierzchni szer. 2,00 m

a/ w-wa ścieralna cegła klinkierowa z odzysku –60%  – 10 cm

b/ podsypka cem. –piaskowa gr. 3 cm.

c/ podbudowa górna z kruszywa łamanego – 10 cm

d/ podbudowa dolna z kruszywa łamanego – 20cm

5. ul. odcinek dojazdowy do ulicy Świerczewskiego . odbudowa pasa nawierzchni szer. 2,00 m

a/ nawierzchnia mineralno – bitumiczna warstwa ścieralna – 3 cm.

b/ nawierzchnia mineralno – bitumiczna   warstwa wiążąca – 4 cm.

c/ podbudowa z kruszywa łamanego w-wa górna- 8 cm.

c/ podbudowa z kruszywa łamanego w-wa dolna  – 20 cm.

6. ul. o numerach 1,2,3,4  odbudowa pasa nawierzchni szer. 3,00 m.

a/ nawierzchnia z kruszywa łamanego  – 10 cm.

b/ podbudowa z kruszywa łamanego  –   15 cm.

c/ podbudowa z kruszywa łamanego – 20 cm.