Spis Treści

CZĘŚĆ OPISOWA ………………………………………………………………………str.

I.  Opis techniczny

1. Rodzaj opracowania ....................................................................................................2

1.1 Inwestor.........................................................................................................................2

1.2 Podstawa opracowania.................................................................................................2

1.3 Zakres opracowania......................................................................................................2

1.4 Lokalizacja.....................................................................................................................2

1.5 Opis stanu istniejącego..................................................................................................2

2.  Konstrukcja nawierzchni jezdni ......................................................................................3

CZĘŚĆ  GRAFICZNA

Rys. nr 1 –  Przekrój konstrukcyjny ulicy Podjazie  ................................................skala 1:50

OPIS TECHNICZNY

Rodzaj opracowania

Projekt wykonawczy odtworzenia nawierzchni ulicy Podjazie  w Będzinie.

1.1 Inwestor

Urząd Miejski w Będzinie .

1.2 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna w terenie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie.

1.3 Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie odtworzenia nawierzchni  ulicy     w związku z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

1.4 Lokalizacja

Teren opracowania położony jest w centrum  miasta Będzina

1.5 Opis stanu istniejącego

- Ul. Podjazie  - .jezdnia o szerokości 6,00 m o nawierzchni bitumicznej chodnik dwustronny  z płyt betonowych 35x35x5 cm. i z kostki betonowej gr. 8 cm.

2.Konstrukcja nawierzchni jezdni

W związku z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej zachodzi potrzeba odtworzenia nawierzchni w/w ulic  szerokości pasa na szerokość wykopu pod kanalizacje. W tym celu należy naciąć nawierzchnie piłą mechaniczną  na całej długości odtworzenia. Wykonać konstrukcje nawierzchni wg zamieszczonych przekrojów konstrukcyjnych.  Połączenie istniejące nawierzchni z projektowaną należy wykonać za pomocą bitumicznej masy zalewowej W miejscach projektowanych odgałęzień  kanalizacyjnych i wodociągowych należy odtworzyć istniejący chodnik wraz z krawężnikiem. Do wykonania projektowanych warstw nawierzchni należy użyć atestowanych materiałów oraz przeprowadzić odbiór  w warunków wykonania i odbioru. Wymiana krawężników 20%. Przewidywany odzysk materiałów z rozbiórki – 60 %. Należy używać sprzętu nie powodującego zniszczenia istniejącej nawierzchni poza pasam robot.

Konstrukcję nawierzchni jezdni ulic  stanowią następujące warstwy:

1.   ul. Podjazie  odbudowa pasa nawierzchni szer. 3,00 m

a/ w-wa ścieralna mieszanka mineralno – bitumiczna   – 3 cm

b/ w-wa wiążąca mieszanka mineralno – bitumiczna – 5 cm.

c/ podbudowa w-wa  górna z kruszywa łamanego – 15 cm

d/ podbudowa w-wa dolna z kruszywa łamanego – 15 cm

Konstrukcje jednostronnego chodnika przeznaczonych do odtworzenia stanowią następujące warstwy :

a/ płyty betonowe 35x35x5 .- odzysk 60%

b/ podsypka piaskowa – 5 cm.

c/ podbudowa z tłucznia – 10 cm.

oraz :

a/ kostka betonowa gr. 8 cm

b/ podsypka piaskowa – 5 cm.

c/ podbudowa z tłucznia- 10 cm.