Spis Treści

CZĘŚĆ OPISOWA ………………………………………………………………………str.

I.  Opis techniczny

1. Rodzaj opracowania ....................................................................................................2

1.1 Inwestor.........................................................................................................................2

1.2 Podstawa opracowania.................................................................................................2

1.3 Zakres opracowania......................................................................................................2

1.4 Lokalizacja.....................................................................................................................2

1.5 Opis stanu istniejącego..................................................................................................2

2.  Konstrukcja nawierzchni jezdni ......................................................................................3

CZĘŚĆ  GRAFICZNA

Rys. nr 1 –  Przekrój konstrukcyjny ulicy Teatralnej ................................................skala 1:50

OPIS TECHNICZNY

Rodzaj opracowania

Projekt wykonawczy odtworzenia nawierzchni ulicy Teatralnej w dzielnicy „Mrowce” w Będzinie.

1.1 Inwestor

Urząd Miejski w Będzinie .

1.2 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna w terenie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie.

1.3 Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie odtworzenia nawierzchni  ulicy     w związku z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

1.4 Lokalizacja

Teren opracowania położony jest na terenie miasta Będzina dzielnicy Mrowiec.

1.5 Opis stanu istniejącego

- Ul. Teatralna  - .jezdnia o szerokości 6,00 m z betonu asfaltowego chodnik jednostronny o szerokości zmiennej  z kostki betonowej.

2.Konstrukcja nawierzchni jezdni

W związku z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej zachodzi potrzeba odtworzenia nawierzchni w/w ulic  szerokości pasa na szerokość wykopu pod kanalizacje. W tym celu należy naciąć nawierzchnie piłą mechaniczną na całej długości odtworzenia. Wykonać konstrukcje nawierzchni wg zamieszczonych przekrojów konstrukcyjnych. Połączenie istniejące nawierzchni z projektowana należy wykonać za pomocą bitumicznej masy zalewowej. W miejscach projektowanych odgałęzień  kanalizacyjnych i wodociągowych należy odtworzyć istniejący chodnik wraz z krawężnikiem. Do wykonania projektowanych warstw nawierzchni należy użyć atestowanych materiałów oraz przeprowadzić odbiór

Wg warunków wykonania i odbioru. Wymiana krawężników 20%. Przewidywany odzysk materiałw z rozbiórki – 60 %. Należy używać sprzętu nie powodującego zniszczenia istniejącej nawierzchni poza pasam robot.

Konstrukcję nawierzchni jezdni ulic  stanowią następujące warstwy:

1.   ul. Teatralna odbudowa pasa nawierzchni szer. 3,00 m

a/ nawierzchnia mineralno-bitumiczna  warstwa ścieralna – 3 cm

b/ nawierzchnia mineralno-bitumiczna  warstwa wiążąca – 5 cm

c/ podbudowa górna z kruszywa łamanego – 15 cm

d/ podbudowa dolna z kruszywa łamanego – 15cm

Konstrukcje jednostronnego chodnika przeznaczonych do odtworzenia stanowią następujące warstwy :

a/ kostka betonowa brukowa.- odzysk 60%

b/ podsypka piaskowa – 5 cm.

c/ podbudowa z tłucznia – 10 cm.